Министерство науки и высшего образования

Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра радиоэлектронных средств

Отчёт по дисциплине

«Аппаратные средства вычислительной техники»

Лабораторная работа №3

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО СОПРОЦЕССОРА»

Вариант 4

| Выполнил: | студент группы ИНБс-3301 |  | ______________ |  | /А.И. Пастухов/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверил: | преподаватель кафедры РЭС |  | ______________ |  | /М.А. Земцов/ |

Киров 2026

Цель работы: изучение принципов выполнения арифметических команд с помощью математического сопроцессора FPU микропроцессоров с архитектурой x86.
	Задание:

Рисунок 1 - Задание

Рисунок 2 - Формула элипса

Значение a и b - ширина и высота элипса, x и y - точки массива.

Текст программы на языке Microsoft Assembler 32bit x86 (MASM):

.686

.model flat, stdcall

.stack 4096

; Константы для ExitProcess

ExitProcess PROTO STDCALL :DWORD

.data

; Параметры эллипса

a       REAL4   5.0

b       REAL4   3.0

one     REAL4   1.0

; Массив точек (6 точек * 2 координаты = 12 чисел)

points  REAL4   0.0, 0.0,     ; точка 0 - внутри

2.0, 1.0,     ; точка 1 - внутри

7.0, 0.0,     ; точка 2 - снаружи

0.0, 4.0,     ; точка 3 - снаружи

4.0, 3.0,     ; точка 4 - снаружи

3.0, 1.5      ; точка 5 - внутри

numPoints DWORD 6              ; количество точек

; Массив результатов (0 - внутри, 1 - снаружи)

results BYTE 6 DUP(0)

.code

Start:

mov     ecx, numPoints        ; счетчик точек

lea     esi, points           ; адрес массива точек

lea     edi, results          ; адрес массива результатов

check_loop:

; Вычисление (x/a)^2

fld     DWORD PTR [esi]       ; st(0) = x

fdiv    DWORD PTR a           ; st(0) = x/a

fmul    st(0), st(0)          ; st(0) = (x/a)^2

; Вычисление (y/b)^2

fld     DWORD PTR [esi + 4]   ; st(0) = y, st(1) = (x/a)^2

fdiv    DWORD PTR b           ; st(0) = y/b

fmul    st(0), st(0)          ; st(0) = (y/b)^2

; Суммируем: (x/a)^2 + (y/b)^2

fadd    st(0), st(1)          ; st(0) = сумма

; Сравниваем с 1.0

fcom    DWORD PTR one         ;сравнение суммы с 1

fstsw   ax                    ;копирование статуса FPU в ax

sahf                          ;перенос флагов в регистр флагов cpu

; Если сумма <= 1.0 -> внутри (0), иначе снаружи (1)

jbe     inside                ;

outside:

mov     BYTE PTR [edi], 1

jmp     next_point

inside:

mov     BYTE PTR [edi], 0

next_point:

; Очищаем стек FPU (2 значения: сумма и (x/a)^2)

fstp    st(0)                 ; убираем сумму

fstp    st(0)                 ; убираем (x/a)^2

; Переход к следующей точке

add     esi, 8                ; каждая точка = 8 байт (2 * REAL4)

inc     edi

loop    check_loop

; Выход из программы

Invoke  ExitProcess, 0

End Start

Были использованы точки x,y = (0,0)+,(2,1)+,(7,0)-,(0,4)-,(4,3)-,(3,1.5)+

Ожидаемый результат в адресе result 00 00 01 01 01 00

Рисунок 3 – Ячейка памяти с результатом

Вывод: в ходе работы изучены принципы выполнения арифметических операций с использованием математического сопроцессора FPU архитектуры x86.

Стековая организация – используется стек состоящий из 8 уровней (st(0) – st(7)), все операции происходят на вершине стека.

Управление точностью – внутри FPU всегда считает с точностью (80 бит), но можно принудительно заставить его округлять результаты до 32 бит.

Перенос флагов – после сравнения результат сохраняется в FPU, затем переносится в регистр флагов процессора. Это позволяет использовать команды переходов (jbe, ja).

Освоены команды загрузки/выгрузки вещественных чисел (fld, fst, fstp), основные арифметические операции (fadd - сложение, fsub - вычитание, fmul - умножение, fdiv- деление).

(Стековая организация, управление точностью, управление округлением, маскирование исключений, перенос флагов)