Министерство науки и высшего образования

Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра радиоэлектронных средств

Отчёт по дисциплине

«Аппаратные средства вычислительной техники»

Лабораторная работа №2

ПРИНЦИПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМАНД ВЕТВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ ЦИКЛОВ И ПОДПРОГРАММ

Вариант 4

| Выполнил: | студент группы ИНБс-3301 |  | ___________ |  | А.И. Пастухов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверил: | преподаватель кафедры РЭС |  | ___________ |  | М.А. Земцов |

Киров 2025

Цель работы: изучение принципов выполнения команд ветвления, организации циклов и подпрограмм микропроцессоров с архитектурой x86.

Задание:

Текст программы:

.686

.model flat, stdcall

.stack 100h

.data

X dw 13DDh

Y dw 715Fh

Z dw 02FEh

X1 dw ?

M dw ?

R dw ?

.code

ExitProcess PROTO STDCALL : DWORD

; Подпрограмма для вычисления X = X + 007Dh

resX PROC           ; начало подпрограммы

mov ax, X       ;загрузить значение X в регистр AX

add ax, 007Dh   ;прибавить 007Dh к AX

mov X, ax       ; сохранить обновлённое значение обратно в X

mov cx, 3       ; установить счётчик цикла = 3

mov ax, Y       ; загрузить Y в AX

subtract_loop:

sub ax, Z       ; вычесть Z из AX

loop subtract_loop      ; уменьшить CX

mov X1, ax      ; сохранить результат (Y - 3Z) в X1

ret             ; возврат из подпрограммы

resX ENDP           ; конец подпрограммы

; Подпрограмма для вычисления M = X + X1

resM PROC

mov ax, X1      ; загрузить X1 в AX

add ax, X       ; сложить AX и X

mov M, ax       ; сохранить результат в M

ret             ; возврат

resM ENDP

; Подпрограмма для случая M > 0F99h

M_Great PROC

mov ax, M       ; загрузить M в AX

cwd             ; расширить знак AX в DX

mov bx, 2       ; делитель = 2

idiv bx         ; выполнить знаковое деление AX на 2

mov bx, Z       ; загрузить Z в BX

and bx, 09ABh   ; выполнить побитовое И: Z & 09ABh

add ax, bx      ; прибавить результат к AX

mov R, ax       ; сохранить результат в R

ret             ; возврат

M_Great ENDP

; Подпрограмма для случая M <= 0F99h

M_Less PROC

mov ax, M       ; загрузить M в AX

sub ax, 019Bh   ; вычесть 019Bh из AX

sbb ax, 0       ; учесть флаг переноса

mov R, ax       ; сохранить результат в R

ret             ; возврат

M_Less ENDP

; Подпрограмма для проверки знака R

CheckSign PROC

mov ax, R       ; загрузить R в AX

test ax, ax     ; проверить знак

js NegativeR    ; если отрицательное перейти

PositiveR:

inc ax          ; увеличить AX на 1 (R = R + 1)

mov R, ax       ; сохранить результат

ret             ; возврат

NegativeR:

dec ax          ; уменьшить AX на 1 (R = R - 1)

mov R, ax       ; сохранить результат

ret             ; возврат

CheckSign ENDP

Start:

call resX       ; вызвать подпрограмму resX (X и X1)

call resM       ; вызвать подпрограмму resM (вычислить M)

; Выбор ветви в зависимости от M

cmp M, 0F99h    ; сравнить M с 0F99h

jg greater_branch   ; если M > 0F99h перейти

; M <= 0F99h

call M_Less     ; иначе вызвать подпрограмму M_Less

jmp continue_proc   ; перейти дальше

greater_branch:

; M > 0F99h

call M_Great    ; вызвать подпрограмму M_Great

continue_proc:

call CheckSign  ; проверить знак R

invoke ExitProcess, 0

End Start

2. Верификация программы: результаты вычислений с заданным вариантом, скриншоты, показывающие содержимое регистров и значения переменных после каждого действия программы.

Рисунок 1 – Результаты вычислений X и X1

Рисунок 2 –Результат вычисления M

Рисунок 3 – Результат вычисления R

Рисунок 4 – Результат R при переходе АДР1

Выводы:

- Были изучены команды ветвления, переходы к подпрограммам и адресам, также были применены команды для вычислений и сравнений

- Был создан рабочий код, который высчитывал выражение при помощи операций на языке ассемблер (Microsoft Assembler).

- Была проведена проверка значений в регистрах, чтобы видеть пошаговое изменение переменных и наглядности вычислений программы.